Monument  in  gemeente  Wormerland 	    Nr 61

===================================================================

Bron: Gemeente Wormerland

Gemeentelijk monument; nummer G 21 (besluit van 20-03-2007)

(opgemaakt: ss-20090817)

______________________________________________________________________________

Veerdijk 4  -  1531 MS  - Wormer  :  pand “Wormerveer”

______________________________________________________________________________

Redengevende Omschrijving

# Inleiding

Op de oostelijke Zaanoever en aan de Veerdijk gelegen pakhuis uit 1882 genaamd Wormerveer. Het forse pand is gebouwd in neoclassicistische stijl door aannemingsbedrijf Gebroeders Gorter uit Wormerveer (Zuideinde) dat ook het ontwerp leverde. “Het gebouw is karakteristiek voor de stijl waarin Gorter eind vorige [lees 19e] eeuw fabrieken langs de Zaan bouwde.” De gebroeders Gorter, van oudsher molenmakers en aannemers, hadden hun bedrijf recht tegenover pakhuis Wormerveer aan de overkant van de Zaan. Opdrachtgever voor de bouw van het pakhuis was  de firma H.P. Pieper en Zonen, die handelde in chemicaliën, verfproducten en blauwsel. Het “bedrijf was in 1840 opgericht door Hendrik Paulus Pieper, die in 1875 zijn beide zoons Maurits Frans en Remmert in de zaak opnam. In 1882 had het bedrijf behoefte aan meer ruimte, wat ertoe leidde dat aannemer Gorter gebouw ‘Wormerveer’ aan de overkant van de Zaan mocht neerzetten. In 1920 verkocht Adriaan Pieper, kleinzoon van de oprichter, de zaak aan de firma Jan Dekker.” In de atlas van het Gemeentearchief Zaanstad bevinden zich de uit het archief van de firma Gorter afkomstige ontwerptekeningen voor het

pakhuis: drie ingekleurde bladen met plattegronden, aanzichten en doorsneden in schaal 1 op 50. Eén draagt het opschrift “Plan voor een nieuw pakhuis voor Den WelEdelen Heeren H.P. Pieper en Zonen te Wormerveer” en is gedateerd “Wormerveer 27 Aug 1881”. Hieruit valt af te leiden dat de bouw van het pakhuis na augustus 1881 begonnen moet zijn. In het gemeentearchief Wormer (overgebracht naar het Waterlands Archief in Purmerend) is geen bouwvergunning bewaard gebleven. Een vergunningaanvraag ontbreekt eveneens, omdat uit de periode 1868-1887 geen ingekomen stukken bewaard zijn. Ook in  de notulen van het college en de gemeenteraad komt het pakhuis niet voor. In het Register van afschriften van uitgaande stukken wordt het pakhuis wel genoemd: op 11 augustus 1882 is aan Gedeputeerde Staten de volgende brief geschreven: “Hiernevens heb ik de eer U te zenden 4 aangiften ter bekoming van tijdelijken vrijdom van grondbelasting, ingediend door: (…) 2. Maurits Frans Pieper, mede wonende te Wormerveer, wegens stichting van een pakhuis”. Bijzonder aan pakhuis Wormerveer is de combinatie van een traditioneel houtskelet met een stenen ombouw. Oudere pakhuizen hebben behalve een houtskelet ook houten wanden, jongere pakhuizen een ijzeren of betonnen skelet. “Daardoor markeert het een belangwekkend moment in de geschiedenis van de bouw van bedrijfspanden in de Zaanstreek: de overgang van de traditionele houtbouw naar de ‘moderne’ fabrieksbouw.”

Wegens bezwaren van de eigenaar tegen een mogelijke monumentenstatus is het gebouw beoordeeld vanaf de openbare weg. De beschrijving van het interieur is gebaseerd op bouwtekeningen in het Gemeentearchief Zaanstad (Koog aan de Zaan) en het Waterlands Archief (Purmerend) en interieurfoto’s in het bezit van de gemeente.

Beschrijving

Op rechthoekig grondplan (30 x 11,30 meter) gebouwd pakhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Zaan. Blijkens oude foto’s was het dak oorspronkelijk gedekt met golfpannen (thans golfplaten). De in machinale baksteen opgetrokken buitengevels zijn gepleisterd en gewit. Zowel de twee langsgevels als de beide kopgevels hebben een symmetrische indeling en worden geleed door een kolossale pilasterorde met hoek- en tussenpilasters die zich uitstrekken over de volle drie bouwlagen. De als tuitgevel vormgegeven kopgevels worden door vier pilasters geleed in drie traveeën van gelijke breedte; de langsgevels  tellen elk vijf traveeën: een zeer brede middentravee, ter weerszijden hiervan een smallere, door  pilasters geflankeerde en geaccentueerde voormalige ingangstravee, en een enigszins bredere hoektravee. De ingangstraveeën hebben op de begane grond een brede (in de voorgevel dichtgezette) deuropening (oorspronkelijk met dubbele paneeldeur) en op beide verdiepingen een liggend toogvenster (oorspronkelijk tienruits). De hoek- en middentraveeën zijn (afgezien van enkele latere wijzigen) per bouwlaag voorzien van één respectievelijk drie paar enigszins smallere toogvensters, waarvan een aantal nog met achtruits ijzeren toogramen. Onder de vensters worden de gevels tussen de pilasters horizontaal geleed door een cordonlijst. Onder de cordonlijsten van de verdiepingen strekt zich tevens een fries en band uit. De (voormalige) deuropeningen en de toogvensters op de parterre en de eerste verdieping worden ontlast door enigszins uitkragende segmentbogen; direct boven de vensters van de tweede verdieping worden de langsgevels beëindigd door een architraaf, een fries, en een kroonlijst in de vorm van een bakgoot rustend op geprofileerde gootklossen. De aan de Zaan gelegen voorgevel (ZW) draagt in het midden van de tweede verdieping in forse opliggende kapitalen de naam “WORMERVEER.”.

De beide kopgevels zijn afgedekt met een deklijst die zich ook uitstrekt rond de tuit. In de top van de linker kopgevel (NW) bevindt zich nog een omlijst rondvenster (dichtgezet) en daaronder een groot halfrond zoldervenster (eveneens dichtgezet), voorzien van een halfronde omlijsting en een lekdorpel rustend op twee voluutconsoles. Ter weerszijden hiervan wordt de bovengevel verfraaid door een driehoekig spaarveld. De drie traveeën van de kopgevels waren blijkens de ontwerptekening oorspronkelijk op elke bouwlaag voorzien van een liggend toogvenster met achtruits gietijzeren raam. In de linker kopgevel geven twee segmentbogen op de parterre nog de plaats aan waar zich deze vensters bevonden hebben (de overige vensters in beide kopgevels zijn gewijzigd of dichtgezet).

Vóór de midden- en ingangstraveeën van de voorgevel strekte zich een houten steiger uit waarop twee hijskranen. Hieraan herinneren de aanwezige balkgaten onderin de voorgevel en een nog resterende rij houten palen in de Zaan.

De inwendige draagconstructie bestaat geheel traditioneel uit een grenen houtskelet met per bouwlaag twee rijen van tien standvinken en tegen de gepleisterde muren muurstijlen (tien aan de lange zijde, twee aan de korte). De uit brede delen samengestelde verdiepingsvloeren rusten elk op 21 dwarsbalken waarvan de uiteinden afwisselend rechtstreeks in de muur zijn opgelegd of rusten op een muurstijl met korbeel. De dwarsbalken worden op 1/3 en 2/3 lengte ondersteund door een onderslagbalk gedragen door de genoemde standvinken. De korbelen van de muurstijlen en de standvinken zijn nog traditioneel vastgezet met houten toognagels. Opvallend is dat de standvinken ter weerszijden van de twee voormalige dwarspaden aan de kant van het dwarspad geen korbeel hebben, ongetwijfeld om het transport van goederen niet te bemoeilijken. Om toch voldoende stabiliteit te krijgen is de onderlinge afstand tussen de standvinken en muurstijlen hier kleiner (2,20 m in plaats van 2,775 m hart op hart). De kap is uitgevoerd als een houten gordingenkap.

Waardering

Het pand Veerdijk 4 is vanuit gemeentelijk oogpunt van algemeen belang wegens architectuur-historische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en grotendeels gaaf bewaard gebleven pakhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw opgetrokken in neoclassicistische stijl en, door de combinatie van een dragend houtskelet en een stenen ombouw, als belangrijk overgangstype in de ontwikkeling van de traditionele Zaanse houtbouw naar de moderne fabrieksbouw. Ook heeft het pand grote stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Zaan, schuin tegenover de voormalige zeepziederij De Adelaar en vlak bij “De Zaanwand”, het belangrijkste industrieel-archeologische complex van Nederland. Tevens is het pand van belang als kenmerkend en laatst overgebleven grootschalige bedrijfspand van de firma Gebroeders Gorter in Wormerveer.

P. Nijhof e.a., Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Industrieel-archeologische routes in Nederland en België, Utrecht/Antwerpen, 1991, p. 30.

“Voorkom de sloop van ‘Wormerveer’” in: Dagblad Zaanstreek d.d. 11-8-2004.

Gemeentearchief Zaanstad, atlas, nrs. 52.00361 en 52.00362 (in de beeldbank van het gemeentearchief waren deze ontwerptekeningen abusievelijk beschreven als die van pakhuis Zwaluw aan de Zaandijkerweg 3). In de atlas bevinden zich nog twee tekeningen van pakhuis Wormerveer afkomstig uit het archief van machinefabriek P.M. Duyvis in Koog aan de Zaan: een kopie van de ontwerptekeningen op één blad (52.01110) en een blauwdruk van later datum (52.01109). De eerstgenoemde is voorzien van het stempel van de machinefabriek P.M. Duyvis & Co., die blijkens de Encyclopedie van de Zaanstreek in 1885 is opgericht. Gelet op het laatste dateert de tekening van na de bouwtijd of is naderhand voorzien van het stempel. Dat zich tekeningen van het pakhuis in het archief van deze machinefabriek bevinden is verklaarbaar: in juni 1904 vroeg P.M. Duyvis & Co. namens de firma Pieper vergunning aan de gemeente Wormer om naast pakhuis Wormerveer stoomolieslagerij De Pijl te bouwen (ontwerp: Dirk Stam). De in 1929 afgebrande olieslagerij werd door een tussenlid waarin een kleedkamer annex wasplaats verbonden met pakhuis Wormerveer (zie: Waterlands Archief, Gemeentearchief Wormer 1456-1939, inv.nr. 717).

Waterlands Archief, Gemeentearchief Wormer 1456-1939, inv.nr. 52.

“Voorkom de sloop van ‘Wormerveer’” in: Dagblad Zaanstreek d.d. 11-8-2004.